P1-5_Video Coding 整體概念 & 壓縮基本思想

第 0 段：導論／大綱（p.1–5）

p.1 Media Streaming System：整個系統你要背的「一條龍」

- Applications 層：上面想做的事（物件分類/偵測定位/分割/識別/追蹤/動作辨識）都在這層處理。

Chap1-VideoCoding-2025

- Source coding（來源編碼）：Video/Audio 壓縮就是這裡的主角（把資料變少）。

Chap1-VideoCoding-2025

- Streaming protocol + Service Mux & Transport：把壓縮後資料「打包＋用規格送出去」。

Chap1-VideoCoding-2025

- Channel coding + Transmission system：處理傳輸可靠度/抗錯（不是本章重點但要知道位置）。

Chap1-VideoCoding-2025

- System layer / Service info / Control data：系統層訊號、服務資訊、控制資料（輔助串流運作）。

Chap1-VideoCoding-2025

口訣：「上層想做AI，中間做壓縮，後面做打包送貨，最底層負責別把貨摔壞。」

p.2 本章地圖（考前先把章節框起來）

- Chapter 1：Source Coding – Video

  - MPEG-2：Basic Concept / Spatial Coding / Temporal Coding

  - H.264/AVC

  - HEVC

Chap1-VideoCoding-2025

p.3 歷史脈絡：誰負責什麼

- ITU-T VCEG：H.26x 系列（視訊會議/串流等移動影像編碼）。

Chap1-VideoCoding-2025

- ISO MPEG：MPEG-x 系列（MPEG-1/2/4…）。

Chap1-VideoCoding-2025

- JVT：VCEG + MPEG 合作做出「進階視訊編碼」（H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC 等）。

Chap1-VideoCoding-2025

考點常問：H.264 = AVC = MPEG-4 Part 10（同一件事不同名字）。

Chap1-VideoCoding-2025

p.4 Basic Concept：壓縮到底在幹嘛（必背）

- Lossless（無失真）：可完全還原；靠「移除冗餘」達到壓縮。

Chap1-VideoCoding-2025

- Lossy（有失真）：還原不完美；靠

  - 移除冗餘

  - 利用人眼感知特性（某些失真看不太出來）

Chap1-VideoCoding-2025

- 三大冗餘（考超愛）

  - Spatial redundancy：相鄰像素很像（平坦區）。

Chap1-VideoCoding-2025

  - Temporal redundancy：前後影格很像。

Chap1-VideoCoding-2025

  - Statistical redundancy：符號出現頻率不均（常見的給短碼）。

Chap1-VideoCoding-2025

p.5 MPEG-2 的大切法（先把框架釘死）

- Spatial Coding = Intra-coding（幀內）：同一張圖內做壓縮。

Chap1-VideoCoding-2025

- Temporal Coding = Inter-coding（幀間）：用前後張相似性做壓縮。

Chap1-VideoCoding-2025

一句話：Intra 管「一張圖怎麼省」，Inter 管「兩張圖差多少」。

P6-28_Spatial Coding（Intra Coding）

0) 一句話總結

Spatial coding 就是在「同一張畫面內」抓空間冗餘：先把顏色變好壓的形式 → 降色彩解析度 → 8×8 DCT 把能量擠到低頻 → 量化丟精度 → Zigzag 把 0 集中 → 熵編碼把 0 跟常見符號變短碼。

Chap1-VideoCoding-2025

1) Spatial Coding 流程（考超愛問哪步驟「有/無資訊損失」）

完整流程：RGB→YCbCr（無損、資料量不減）→ Chroma subsampling（有損、資料量減）→ DCT（無損、資料量不減）→ Quantization & Weighting（有損、資料量減）→ Zigzag（無損、資料量不減）→ Entropy coding（無損、資料量減）。

Chap1-VideoCoding-2025

流程圖版（記憶點）：RGB→YCbCr、4:2:2→4:2:0、每個 8×8 block 做 Zigzag + Entropy。

Chap1-VideoCoding-2025

2) Color Space：RGB → YCbCr（為什麼要換？）

- (Y, Cb, Cr) 比 (R, G, B) 相關性更低，比較好編碼壓縮。

Chap1-VideoCoding-2025

- 直覺：Y=亮度(灰階)最重要；Cb/Cr=色度(顏色差)比較「可犧牲」。

3) Chroma Subsampling（4:4:4 / 4:2:2 / 4:2:0）

- 眼睛對灰階比對顏色敏感 → 色度可以用較低解析度。

Chap1-VideoCoding-2025

- 4:4:4：Cb/Cr 跟 Y 同解析度

- 4:2:2：Cb/Cr 是 Y 的 1/2 解析度

- 4:2:0：Cb/Cr 是 Y 的 1/4 解析度（MPEG-1/2 常用）

Chap1-VideoCoding-2025

考點：DCT block 結構

- 在 4:2:0：每個 16×16 區塊包含 6 個 8×8 DCT blocks = 4Y + 1Cr + 1Cb。

Chap1-VideoCoding-2025

4) DCT（為什麼不是 FFT？）

- Transform 把訊號換到頻域，用係數描述各頻率成分。

Chap1-VideoCoding-2025

- DCT：MPEG 用 2D 8×8、共 64 個 basis。

Chap1-VideoCoding-2025

- 為什麼 DCT 不用 FFT？關鍵：Energy compaction（能量集中）。

Chap1-VideoCoding-2025

  - 多數 block 能量集中在少數低頻係數，其它接近 0。

Chap1-VideoCoding-2025

  - 也就是：低頻（左上角）留住就能長得像原圖。

Chap1-VideoCoding-2025

- IDCT：反變換回像素域。

Chap1-VideoCoding-2025

5) Quantization（壓縮真正「變小」也真正「變爛」的地方）

- 目的：用更少步階/更少 bits 表示係數 → 壓縮。

Chap1-VideoCoding-2025

- 作法：每個 DCT coeff 除以整數、丟掉餘數 → 精度損失 → 很多係數變 0。

Chap1-VideoCoding-2025

Weighted Quantization（人眼特性）

- 人眼對雜訊容忍度跟空間頻率有關：高頻可以更吵沒關係。

Chap1-VideoCoding-2025

- 所以：低頻用小步階（除小數）保細節；高頻用大步階（除大數）狠砍。

Chap1-VideoCoding-2025

- 用 quantizer matrix Q[u,v] 定義每個頻率位置的量化步階。

Chap1-VideoCoding-2025

6) Zig-zag scanning（不要被「之字形」嚇到：它只是為了把 0 擠在一起）

- 量化後很多小係數會變 0。

Chap1-VideoCoding-2025

- 把係數用 zigzag 順序排：先掃低頻→再掃高頻，讓「非零係數比較早出現」，後面一長串 0 就能用 EOB/長度碼處理。

Chap1-VideoCoding-2025

7) Entropy coding（最後一刀：把「常見」變短、「罕見」變長）

即使 zigzag 後，非零中間還是會夾 0，所以用三招：DPCM、RLC、VLC。

Chap1-VideoCoding-2025

(1) DPCM：用在 DC 係數

- DC 在空間上不會跳太兇 → 用差分後幅度小、好壓。

Chap1-VideoCoding-2025

- DPCM 會在「slice（一群 MB）」內做。

Chap1-VideoCoding-2025

(2) RLC：用在 AC 係數（0 超多）

- (RunLength, Value)：RunLength=要跳過幾個 0，Value=下一個非零值。

Chap1-VideoCoding-2025

- 也常寫成 (RunLength, Size, Amplitude)：Size=Amplitude 需要的 bit 數，Amplitude=實際 bits。

Chap1-VideoCoding-2025

- EOB（end of block）就是「後面全 0 了」的結束訊號。

Chap1-VideoCoding-2025

(3) VLC：Huffman coding

- 頻率高的符號給短碼、低的給長碼（樹越靠近 root 越短）。

Chap1-VideoCoding-2025

P29-45_Temporal Coding（MPEG-2 Inter-coding）

0) 一句話總結

Temporal coding 利用前後影格很像：不送整張圖，只送「運動向量 MV + 預測誤差(殘差)」；定期插 I-frame 防止誤差一路傳下去、也方便中途解碼/隨機存取。

Chap1-VideoCoding-2025

1) Temporal Coding 在解決什麼？

- Temporal redundancy：連續影格相似 → 可以只傳「差分」。

Chap1-VideoCoding-2025

- 但如果只靠差分會「誤差無限傳播」＆「想從中間開始看很痛苦」
→ 所以要 週期性送完整 I-frame。

Chap1-VideoCoding-2025

2) Motion Compensation（為什麼要做？核心直覺）

- 物體在畫面移動會讓兩張圖「看起來差很多」，差分變大、要傳的資料變多。

Chap1-VideoCoding-2025

- 但物體通常「位置變了、長相差不多」
→ encoder 量出移動量，送給 decoder 一個 motion vector (MV)，先把參考畫面移過來再做差。

Chap1-VideoCoding-2025

3) Motion Estimation 怎麼做（考點：block matching + macroblock）

- 理想：每個 pixel 一個 motion（太貴）。

Chap1-VideoCoding-2025

- MPEG-2 常用：block-matching（對每個區塊找最像的）。

Chap1-VideoCoding-2025

- Macroblock (MB) = 16×16：每個 MB 一個 MV，去 reference frame 搜一個最像的 block。

Chap1-VideoCoding-2025

- MB 為什麼 16×16？因為它跟 DCT(8×8) + chroma subsampling 結構綁在一起：

  - 4:2:0：一個 MB = 4Y + 1Cr + 1Cb

Chap1-VideoCoding-2025

  - 4:2:2：一個 MB = 4Y + 2Cr + 2Cb

Chap1-VideoCoding-2025

4) Motion model（標準用哪個？）

- Affine（平移+旋轉+縮放）太複雜。

Chap1-VideoCoding-2025

- MPEG-2 採 簡化的 translation model：每個 MB 在參考畫面量所有可能位移 → 得到 2D MV（2 個參數）。

Chap1-VideoCoding-2025

5) 用 MV 做預測：你要會用 4 個動詞背起來

Temporal coding（搭配 spatial coding）基本動作：

- 算 MV

- 用 MV 把 frame N 移動出「預測的 N+1」

- 跟真實 N+1 比較得到 prediction error（殘差）

- 傳「MV + 殘差」

Chap1-VideoCoding-2025

6) Bi-directional coding（B-frame 為何存在？）

- 物體移動會「遮住前景/露出背景」：只用前一張做預測，新露出的背景前一張沒有資訊，只好多傳資料。

Chap1-VideoCoding-2025

- Bi-directional：可以用更早或更晚的畫面來 motion-compensate，甚至用兩者平均。

Chap1-VideoCoding-2025

7) I / P / B pictures（必背差異＋大概壓縮比）

I-picture（Intra）

- 就是純 spatial coding（8×8 DCT、量化、zigzag、RLC/VLC…）

Chap1-VideoCoding-2025

- 特性：資料最多、但能random access、也能停止誤差擴散

Chap1-VideoCoding-2025

P-picture（Predictive）

- 從已編碼的 I 或 P 做 motion-compensated prediction。

Chap1-VideoCoding-2025

- 特色（MPEG-2）：half-pel 精度 + bilinear interpolation、每個 MB 一個 MV、MV 也做差分編碼、殘差照樣 8×8 DCT/量化/zigzag。

Chap1-VideoCoding-2025

- 資料量：約 I 的一半。

Chap1-VideoCoding-2025

B-picture（Bi-directional）

- 從前後兩張（I/P）做預測：可 forward、backward、或兩者平均（= interpolation，兩個 MV/MB）。

Chap1-VideoCoding-2025

- 也用 half-pel + bilinear，殘差同樣走 8×8 DCT/量化/zigzag。

Chap1-VideoCoding-2025

- 資料量：約 I 的四分之一。

Chap1-VideoCoding-2025

超常考一句：B frame “never be referenced”（只拿來顯示，通常不當別人的參考）。

Chap1-VideoCoding-2025

8) GOP（Group of Pictures）＆順序問題（老師最愛陰人的地方）

- GOP：從一張 I 開始，到下一張 I 前結束；中間穿插 P，其它大多是 B。

Chap1-VideoCoding-2025

- GOP 長度可調，常見 12 或 15 張。

Chap1-VideoCoding-2025

- Encoding/Decoding 順序 vs Display 順序：
因為 B 需要「未來的參考畫面」，所以必須亂序送出並暫存。

Chap1-VideoCoding-2025

- Buffer：需要 3 frame buffers（2 個 reference + 1 個 decoding）。

Chap1-VideoCoding-2025

- Open GOP vs Closed GOP：只要記得「跟跨 GOP 的參考有關」（細節看題目再翻頁）。

Chap1-VideoCoding-2025

9) Motion search（你可能會被問：怎麼找最像的 block？）

- 一個常見快速法：3-Step Search

  - 先用大步長找 8 個點

  - 步長減半，把中心移到 SAD/MSE 最小點

  - 重複直到步長=1（總比較次數例：9+8+8=25）

Chap1-VideoCoding-2025

這段最可能考的 6 題（背完你就能嘴砲）

- Temporal coding 為何要定期送 I-frame？（誤差傳播＋中途解碼）

Chap1-VideoCoding-2025

- Motion compensation 在做什麼？為何能減少差分？

Chap1-VideoCoding-2025

- I/P/B 差異、各自參考關係、資料量大概比例？

- GOP 定義、常見長度、為什麼會亂序傳送？

- MB 為什麼 16×16、跟 4:2:0 的 4Y1Cb1Cr 關係？

- 3-step search 在幹嘛？比較指標是 SAD/MSE（或題目提到的那個）。

Chap1-VideoCoding-2025

P46-48_MPEG-2 的 Video Elementary Stream（VES） + Profile / Level

1) Video Elementary Stream 的「分層結構」（考試超愛問：誰包誰）

從大到小記成一條龍：

- Sequence layer（整段影片的規格）

  - sequence header（+ 可選 sequence extension）

  - 重複很多次：GOP header + pictures

  - 最後：sequence_end_code

- GOP layer（Group Of Pictures）

  - GOP header、user data（都可能是 optional）

  - 裡面塞很多張 picture

- Picture layer（一張圖）

  - picture header

  - picture coding extension

  - extension & user data

  - 然後切成很多 slice

- Slice layer（一排 macroblocks，方便同步/錯誤隔離）

  - slice header + 一串 macroblock

- Macroblock layer（16x16 的基本單位）

  - macroblock header

  - 後面接 block(0)~block(5)（典型 4:2:0：4Y + Cb + Cr）
-（不一定每個 block 都有 coded，視模式/係數而定）

- Block layer（8x8 DCT 係數那層）

  - Intra 時會有：differential DC coef

  - AC 用：run-level VLC

  - 結尾：end_of_block

速記口訣：Seq → GOP → Pic → Slice → MB → Block（從宇宙縮到原子）

2) 每一層大概帶什麼「資訊」（你會被問：這個東西在哪一層）

依投影片那張流程圖，可以這樣背：

- Block of Coefficients：就是 DCT/量化後係數

- Macroblock：會帶 Motion Vector（運動向量）

- Slice：會帶 Sync pattern（方便重新同步、抗錯）

- Picture：會帶 I/P/B 類型 + 時間資訊

- GOP：會帶 Open/Closed（是否封閉 GOP） 之類概念

- Video Sequence：會帶整體規格
Quantizing matrices、Picture rate、Chroma type、Progressive/Interlace、Aspect ratio、Picture size、Profile、Level（規格全寫在這層最合理：影片「身分證」）

3) Profile & Level（規格配菜：你點什麼等級，就吃得到什麼功能/限制）

Profile = 功能集合（subset of tools），Level = 尺寸/碼率等限制。

Chap1-VideoCoding-2025

Profile（功能）

Chap1-VideoCoding-2025

- Main profile：I / P / B + 4:2:0

Chap1-VideoCoding-2025

- Simple profile：Main 但 沒有 B

Chap1-VideoCoding-2025

- High profile：4:2:2（偏專業設備）

Chap1-VideoCoding-2025

- SNR / Spatial profiles：支援 scalability（串流/分級品質）

Chap1-VideoCoding-2025

Level（限制：畫面大小/bitrate 上限）

Chap1-VideoCoding-2025

- Low level：352×240、< 4 Mbps（VCD）

Chap1-VideoCoding-2025

- Main level：720×480、< 15 Mbps（DVD/SDTV）

Chap1-VideoCoding-2025

- High 1440 level：比 Main 解析度「加倍」

Chap1-VideoCoding-2025

- High level：1920×1080(16:9)、< 80 Mbps（HDTV）

Chap1-VideoCoding-2025

P50-62_H.264 / AVC（Part 1：概觀 + Intra Prediction + Transform + Quantization

1) H.264 概觀：它比 MPEG-2 強在哪？

- 核心取捨：Complexity vs Efficiency（更複雜，換更省碼率）。

Chap1-VideoCoding-2025

- Key new features（必背清單）：

  - Intra-coding Prediction（幀內預測）

  - Enhanced motion estimation（更強運動估計）

  - Integer block transform（整數變換）

  - Improved de-blocking filter（去方塊濾波）

  - Enhanced entropy coding（更強熵編碼）

Chap1-VideoCoding-2025

- 效果：平均 bit rate 減少約 50%（相對其他標準）。

Chap1-VideoCoding-2025

2) Intra Prediction（空間預測）：為什麼它很關鍵？

- Intra = 在同一張圖內，用鄰居像素先「猜」出目前 block，再編碼殘差。

- 模式數（考點）：

  - Luma 4×4：9 種模式

Chap1-VideoCoding-2025

  - Luma 16×16：4 種模式（適合平滑區）

Chap1-VideoCoding-2025

  - Chroma 8×8：4 種模式，且 Cb/Cr 用同一模式

Chap1-VideoCoding-2025

- 預測參考像素：用周圍 A–M 去預測 a–p；不能跨 slice 邊界取樣（錯誤隔離/獨立性）。

Chap1-VideoCoding-2025

- 邊界條件（鄰居取不到時）：用
P = 1 << (BitDepthY - 1) 當預設值。

Chap1-VideoCoding-2025

- 模式選擇指標：投影片用 SAE = Sum of Absolute Errors 來比較。

Chap1-VideoCoding-2025

口訣：「先猜（prediction）再修（residual）」，猜得越準，殘差越小就越省。

3) Transform：為什麼改成 Integer Transform？

- 以前（MPEG-1/2/4、H.263）：用 8×8 DCT。

Chap1-VideoCoding-2025

- H.264 用三種整數變換（考點列舉）：

  - 4×4 DCT-like integer transform：殘差用

Chap1-VideoCoding-2025

  - Hadamard 4×4（luma DC, intra-16×16）

Chap1-VideoCoding-2025

  - Hadamard 2×2（chroma DC）

Chap1-VideoCoding-2025

- 優點（考試會要你寫理由）：

  - 計算更省：只要加法與位移

Chap1-VideoCoding-2025

  - 全整數運算：不會有 encoder/decoder mismatch

Chap1-VideoCoding-2025

4) Quantization：QP 這題幾乎每次都能出

- 量化公式：Zij = round(Yij / Qstep)

Chap1-VideoCoding-2025

- QP（Quantization Parameter）對應 52 個 Qsteps

Chap1-VideoCoding-2025

- 規則（超好考）：

  - QP +1 → Qstep 增加 12.5%

Chap1-VideoCoding-2025

  - QP +6 → Qstep 變 2 倍

Chap1-VideoCoding-2025

- 意義：step size 範圍大 → encoder 很好控制 bitrate vs quality；而且 每個 macroblock 都能選一個 QP。

Chap1-VideoCoding-2025

P64-99_H.264 / AVC（Part 2：Inter-coding 強化 + RDO + FMO + Deblocking + 熵編碼

1) Inter-coding：H.264 比舊標準多三把刀

H.264 Inter-prediction 的三個關鍵升級：

- 可變 block size（最小到 4×4）

Chap1-VideoCoding-2025

- sub-pixel MV（luma 可到 1/4 pixel）

Chap1-VideoCoding-2025

- multi-picture prediction（多參考影格）

Chap1-VideoCoding-2025

2) Variable block size：為什麼要切那麼碎？

16×16 的 luma macroblock 可以切成：16×16、16×8、8×16、8×8；如果選 8×8，每個 8×8 還能再切 8×8、8×4、4×8、4×4。

Chap1-VideoCoding-2025

選大/小 partition 的 trade-off（考點）：

- 大 partition：MV/partition type bits 少，但殘差可能大（高細節區會爆能量）。

Chap1-VideoCoding-2025

- 小 partition：殘差小，但 MV/partition type bits 變多。

Chap1-VideoCoding-2025

- “最佳大小”就是同時讓 coded residual + MV bits 最小；平滑區用大、細節/複雜運動用小。

Chap1-VideoCoding-2025

3) Sub-pixel MV：半畫素/四分之一畫素到底在幹嘛？

- MV 可以是 half 或 quarter pixel（luma）。

Chap1-VideoCoding-2025

- 參考畫面沒有「小數座標像素」→ 需要 用插值生成。

Chap1-VideoCoding-2025

- 好處：壓縮更好；代價：複雜度上升。

Chap1-VideoCoding-2025

- 插值細節（你只要知道存在）：half-pel 用 6-tap FIR（係數在投影片上），quarter-pel 再做 bilinear。

Chap1-VideoCoding-2025

4) Motion Vector Prediction：H.264 連 MV 都懶得直接送

- 鄰近 partition 的 MV 通常高度相關 → 先用附近 MV 做 MV prediction。

Chap1-VideoCoding-2025

- 編碼只送 MVp（預測值指標/概念） + MVD（實際MV與預測MV差）。

Chap1-VideoCoding-2025

- “basic predictor”常用：上、右上、左 的 median（缺的就調整）。

Chap1-VideoCoding-2025

5) Multi-reference prediction + Slice types

- Slice types：I-slice（intra）、P-slice（intra 或 inter，1 個 MV）、B-slice（intra 或 inter，2 個 MV）。

Chap1-VideoCoding-2025

- 多參考影格（P-slice）能提升表現，但會增加 codec complexity 與 frame buffer 大小。

Chap1-VideoCoding-2025

- B-slice：有 list0/list1（前/後參考），可以 forward、backward 或加權平均（bi-direction）。

Chap1-VideoCoding-2025

6) RDO（Rate-Distortion Optimization）：H.264 變強的真正兇手

投影片直接說：MPEG2 MV 選 SAD/MAD，但 H.264 用 RDO。

Chap1-VideoCoding-2025

JM（H.264 reference software）的兩種 RDO 目標函數：

- Motion Estimation RDO： J=D+λR(mvd,ref)；
D 是 SAD（current MB vs predicted MB），R 是編碼 mvd + ref index 的 bitrate。

Chap1-VideoCoding-2025

- Mode Decision RDO： J=D+λR(mvd,ref_index,mode,qDCTcoeff)；
D 用 reconstructed MB 來算，R 把 mode、量化係數等都算進去，還需要做 transform/quant/dequant/inverse T。

Chap1-VideoCoding-2025

考試一句話：H.264 的“最佳”不是最小 SAD，而是最小 D+λR。

7) FMO（Flexible Macroblock Ordering）：為了抗封包遺失

- FMO = slice group 概念：1~多個 slices 組成 slice group、不同 group 分開送。

Chap1-VideoCoding-2025

- 有 7 種型態（Interleave、Disperse、Foreground…）

Chap1-VideoCoding-2025

- 封包掉了怎麼補：投影片提 temporal copy (co-located) 做 error concealment。

Chap1-VideoCoding-2025

8) Deblocking filter：H.264 的 in-loop 濾波（會影響未來預測）

- 目的：改善 decoded image 外觀；每個 MB 都做。

Chap1-VideoCoding-2025

- 時機：inverse transform 後、而且在 encoder/decoder 都會做；重點是 在重建後、用於未來 prediction 前（in-loop）。

Chap1-VideoCoding-2025

- 濾波順序：先 luma 垂直邊界→luma 水平→chroma 垂直→chroma 水平。

Chap1-VideoCoding-2025

- 會影響邊界兩側最多各 3 像素（p0 p1 p2 / q0 q1 q2），依 Bs 決定強弱。

Chap1-VideoCoding-2025

- Bs 受哪些因素影響（考點清單）：intra>inter、MB boundary 有>無、有係數>無、ref/MV 不同>相同。

Chap1-VideoCoding-2025

9) 熵編碼：CAVLC vs CABAC（誰比較省？）

- H.264 有兩種：CAVLC 與 CABAC。

Chap1-VideoCoding-2025

- CAVLC 的「context adaptive」點：選 VLC table 會看鄰居 block 的 TotalCoeffs（nA/nB）。

Chap1-VideoCoding-2025

- CABAC：Context-adaptive modeling + Arithmetic coding（可非整數 bits/符號）+ 適應統計；對 skewed distribution 很有利。

Chap1-VideoCoding-2025

- 平均省碼率：CABAC 相對 CAVLC 約省 10–15%。

Chap1-VideoCoding-2025

P100-106_HEVC / H.265

1) CTU / CTB：把「基本方塊」從 16×16 放大到 64×64

- H.264 的 macroblock 固定 16×16，而 HEVC 的 CTU（Coding Tree Unit）最大可到 64×64。

Chap1-VideoCoding-2025

- 大 block 好處：signaling overhead 變少，尤其高解析度（4K/8K）更有利。

Chap1-VideoCoding-2025

- 一個 CTU = NxN luma + 兩個 chroma blocks，N 可為 16/32/64。

Chap1-VideoCoding-2025

- CTU 之下再拆：CU / PU / TU。

Chap1-VideoCoding-2025

2) CU：Quad-tree 切割（更彈性）

- CTU 用 quad-tree + split flag 切成一堆 square CU。

Chap1-VideoCoding-2025

- 一個 CU 下面會再切 **PU（預測）**與 TU（變換）。

Chap1-VideoCoding-2025

- 同一個 CU 內的 PUs 共享同一種 mode：intra / inter / skipped。

Chap1-VideoCoding-2025

3) TU / Transform：從 4×4 一路支援到 32×32

- H.264：主流是 4×4 integer transform（High Profile 才有 adaptive 8×8）。

Chap1-VideoCoding-2025

- HEVC：支援 4×4 / 8×8 / 16×16 / 32×32 的 integer transforms。

Chap1-VideoCoding-2025

- 兩種 transform：IDCT 與 IDST（只用在 Intra 的 4×4 luma）。

Chap1-VideoCoding-2025

- TU size 對每個 CU 指定，且 TU 不能跨 intra PU boundary。

Chap1-VideoCoding-2025

- 效果：coding efficiency 提升約 5–10%；代價：複雜度上升（每係數計算約 8×、transpose memory 約 16×）。

Chap1-VideoCoding-2025

4) PU：Intra 只能方形，Inter 可以長方形（但有下限）

- Intra-coded CU：只能切成 square PU（64×64…到 4×4）。

Chap1-VideoCoding-2025

- Inter-coded CU：可切 square + non-square，只要邊長至少 4 像素寬（沒有 4×4 PU，最小到 8×8）。

Chap1-VideoCoding-2025

5) Intra prediction：模式數直接從 10 爆到 35

- H.264/AVC：總共 10 modes（4×4 有 8 個 angular + DC + planar；16×16 有 DC/planar/H/V）。

Chap1-VideoCoding-2025

- HEVC：總共 35 modes（33 angular + DC + planar），PB size 可從 4×4 到 64×64。

Chap1-VideoCoding-2025

- 還有 3 most probable modes (MPM)（考點：它是用來降低 mode signaling 成本）。

Chap1-VideoCoding-2025

- DC mode：用鄰近參考像素的平均當常數預測；Planar：水平+垂直的平滑平均。

Chap1-VideoCoding-2025

6) AMP（Asymmetric Motion Partition）：動作切更靈活

- H.264 partition：16×16、16×8、8×16、8×8；8×8 下面還可 8×4、4×8、4×4。

Chap1-VideoCoding-2025

- HEVC：更彈性的 symmetric + asymmetric PB partitioning（就是 AMP 的精神）。

Chap1-VideoCoding-2025